CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO SAMOCHODU- Wzór

1. Oferowany samochód: ............................................................................................................................................................ (marka / model / nazwa / model jednoznacznie identyfikujące pojazd)

Informacje dodatkowe:

##### 2. PodSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD

| L.p | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód | Opis* | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. Urz. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | TAK/NIE |  |
| 2.2 | musi posiadać oznakowanie zgodne z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, z późn. zm.). | TAK/NIE |  |
| 2.3. | musi posiadać ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) , | TAK/NIE |  |
| 2.4. | musi posiadać aktualne świadectwo homologacji potwierdzający parametry pojazdu, | TAK/NIE |  |
| 2.5. | musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP, | TAK/NIE |  |
| 2.6. | musi posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające parametry oferowanego pojazdu, | TAK/NIE |  |
| 2.7. | pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | TAK/NIE |  |

##### 3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Opis* | Uwagi** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.1. | Podwozie z kabiną | TAK/NIE |  |  |
| 3.2. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. Masa własna (MW wg PN-EN 1846-2) max 2700 – potwierdzić sprawozdaniem z badań Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość maksimum 6600 mm - wysokość maksymalna 2650 mm - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi - rozstaw osi minimum 3600 mm | TAK/NIE | Proszę podać w opisie parametry |  |
| 3.3. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno –ostrzegawcze akustyczne i świetlne – belka świetlna z napisem „ STRAŻ „ montowana na dachu kabiny – urządzenie akustyczne powinno mieć możliwość podawania komunikatów słownych –dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED | TAK/NIE |  |  |
| 3.4. | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 160 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5, pojemność skokowa minimum 2200 cm3 | TAK/NIE | Proszę podać w opisie parametry |  |
| 3.5. | Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu, ewentualnie 4x4 na kołach bliźniaczych. | TAK/NIE | Proszę podać w opisie parametry |  |
| 3.6. | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach | TAK/NIE |  |  |
| 3.7. | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu; - układ foteli w kabinie 1+1+4; - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną; -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy; - wskaźnik temperatury zewnętrznej; - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie; - światła przeciwmgielne; - radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy; - poduszka powietrzna dla kierowcy; - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy; - szyby w tylnych drzwiach przesuwne; - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania; - układ kierowniczy ze wspomaganiem; - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą; - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną lub automatyczną; - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku; - pomiędzy fotelem kierowcy i pasażera zamontowany podest z ładowarkami do radiotelefonów i latarek; - pomiędzy fotelami kierowcy i pasażera a tylnym przedziałem zamontowany drążek do trzymania podczas jazdy. | TAK/NIE | Proszę podać w opisie parametry |  |
| 3.8. | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu, analogowo-cyfrowy | TAK/NIE |  |  |
| 3.9. | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. | TAK/NIE |  |  |
| 3.10. | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; - żaluzje naturalne aluminium. Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. | TAK/NIE |  |  |
| 3.11. | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. | TAK/NIE |  |  |
| 3.12. | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów |  |  | Proszę podać w opisie parametry |
| 3.13. | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej; - długość nie mniejsza niż 2800mm. | TAK/NIE |  | Proszę podać w opisie parametry |
| 3.14. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt | TAK/NIE |  |  |
| 3.15. | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty | TAK/NIE |  |  |
| 3.16. | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. | TAK/NIE |  |  |
| 3.17. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. | TAK/NIE |  | Proszę podać w opisie parametry |
| 3.18. | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki – w kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytki. | TAK/NIE |  |  |
| 3.19. | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz – jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. | TAK/NIE |  |  |
| 3.20. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii LED. | TAK/NIE |  | Proszę podać w opisie parametry |
| 3.21. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. | TAK/NIE |  |  |
| 3.22. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | TAK/NIE |  |  |
| 3.23. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | TAK/NIE |  |  |
| 3.24. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. | TAK/NIE |  |  |
| 3.25. | Pojazd wyposażony w dwie skrytki poniżej linii podłogi w tylnej części zabudowy, zamykane klapami otwieranymi do góry. | TAK/NIE |  |  |
| 3.26. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | TAK/NIE |  |  |
| 3.27. | W zabudowie przewidziane miejsce do zamontowania dostarczonego przez zamawiającego sprzętu ratowniczo gaśniczego w tym agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem | TAK/NIE |  |  |
| 3.28. | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. | TAK/NIE |  |  |
| 3.29. | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. | TAK/NIE |  |  |
| 3.30. | Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami. | TAK/NIE |  |  |
| 3.31. | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o strumieniu świetlnym minimum 22000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 – potwierdzić świadectwem dopuszczenia. | TAK/NIE |  | Proszę podać w opisie parametry |
| 3.32. | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 5500 kg i mocy silnika minimum 5,5 KM zamontowana z tyłu pojazdu. Parametry wyciągarki potwierdzić świadectwem dopuszczenia. | TAK/NIE |  | Proszę podać w opisie parametry |
| 3.33. | Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. | TAK/NIE |  |  |
| 3.34. | Pojazd wyposażony w opony całoroczne z głębokim typem bieżnika. |  |  |  |
| 3.35. | Pojazd wyposażony w 3 szt. Latarek nasobnych w technologii LED w wykonaniu Ex (przeciwwybuchowym) typu SURVIVOR lub równorzędnych, wraz z ładowarkami. | TAK/NIE |  |  |
| 3.36. | Pojazd wyposażony w drabinę aluminiową 3 przęsłowa typu DNW 3080/3 lub równorzędną zamontowaną na dachu pojazdu. | TAK/NIE |  |  |
| 3.37. | Pojazd wyposażony w poduszki pneumatyczne wzmacniające zawieszenie. | TAK/NIE |  |  |
|  | Dodatkowe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  | Proszę podać w opisie parametry pozycja nie obowiązkowa |

*    niepotrzebne skreślić,

**  w kolumnie „Uwagi” Wykonawca może wpisać wyjaśnienia, propozycje równoważne itp. Jeżeli przy danej pozycji w kolumnie „Uwagi” jest zapis Proszę podać w opisie parametry  - należy to uczynić.

....................................................         		        ..................................... ...........................................

( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                                                ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy )