..............................................

pieczęć  firmowa  wykonawcy i nr tel./ fax.

## CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Siedziba  …………............................................................................................................................

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego

przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.”

Część nr 2 – Roboty instalacyjne

związane z systemem centralnego ogrzewania.

Przedstawiamy w ujęciu tabelarycznym  istotne parametry techniczne urządzeń objętych naszą ofertą cenowa zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

1. Parametry kotła gazowego do cwu:

| Kocioł do cwu | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Rodzaj kotła - kondensacyjny | Tak |  |
| Kocioł niskotemperaturowy | Tak |  |
| Moc grzewcza kW | 35,0 |  |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze | A |  |
| Sprawność przy 30% obciążeniu | 109,2 |  |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 92,0 |  |
| Sprawność użytkowa przy parametrach wody powrotnej 60 ºC a wody zasilającej na wylocie 80 ºC | 87,5 |  |
| Pobór mocy elektrycznej max. [W] | max. 120 |  |
| Zgodność z rozporządzeniem ws. urządzeń gazowych UE/2016/426 | Tak |  |
| Wbudowana pompa obiegowa | Tak |  |
| Automatyka kotła umożliwiająca odbiór sygnału DCF | Tak |  |
| Serwis z siedzibą w kraju (polski przedstawiciel) | Tak |  |

2. Parametry kotła gazowego do co:

| Kocioł do c.o. nr 1 | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Rodzaj kotła - kondensacyjny | Tak |  |
| Kocioł niskotemperaturowy | Tak |  |
| Moc grzewcza kW | 20,0 |  |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze | A |  |
| Sprawność przy 30% obciążeniu | 109,4 |  |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 92,0 |  |
| Sprawność użytkowa przy parametrach wody powrotnej 60 ºC a wody zasilającej na wylocie 80 ºC | 87,5 |  |
| Pobór mocy elektrycznej max. [W] | max. 80 |  |
| Zgodność z rozporządzeniem ws. urządzeń gazowych UE/2016/426 | Tak |  |
| Wbudowana pompa obiegowa | Tak |  |
| Automatyka kotła umożliwiająca odbiór sygnału DCF | Tak |  |
| Serwis z siedzibą w kraju (polski przedstawiciel) | Tak |  |

3. Parametry kotła gazowego do co:

| Kocioł do c.o. nr 2 | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Rodzaj kotła - kondensacyjny | Tak |  |
| Kocioł niskotemperaturowy | Tak |  |
| Moc grzewcza kW | 44,0 |  |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze | A |  |
| Sprawność przy 30% obciążeniu | 109,0 |  |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 93,0 |  |
| Sprawność użytkowa przy parametrach wody powrotnej 60 ºC a wody zasilającej na wylocie 80 ºC | 88,0 |  |
| Pobór mocy elektrycznej max. [W] | max. 180 |  |
| Zgodność z rozporządzeniem ws. urządzeń gazowych UE/2016/426 | Tak |  |
| Wbudowana pompa obiegowa | Tak |  |
| Wymiennik główny ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| Automatyka kotła umożliwiająca odbiór sygnału DCF | Tak |  |
| Serwis z siedzibą w kraju (polski przedstawiciel) | Tak |  |

....................................................         		        ................................................................................

( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                            ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy )