OPIS DO PROJEKTU BUDYNKU HALI SPORTOWEJ  PRZY ULICY SAPETY W IMIELINIE

1.DANE OGÓLNE

  - Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym pomiędzy halą a budynkiem Gimnazjum wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 677/82, 678/82, 1026/82 oraz części działek 1297/82,1403/82 i 447 położonych w Imielinie przy ulicy Sapety.

  - Podstawa opracowania

- -zlecenie inwestora

- - decyzja o warunkach zabudowy

- -mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- -wizja lokalna

- -inwentaryzacja budynku szkoły

  - Zestawianie powierzchni

- hala gimnastyczna z zapleczem

-powierzchnia zabudowy 	- 2377 m2

- -kubatura	- 24607 m3

- -powierzchnia parteru	- 2207.4m2

- -powierzchnia piętra	- 1061.2 m2-

- -powierzchnia piwnic	- 300,6 m2-

  - Układ funkcjonalny budynku

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję hali sportowej i widowiskowej dla 	środowiska Imielina i okolic.

Budynek składa się z następujących zespołów funkcjonalnych:

parter:

  - część wejściowa: wiatrołap, hol z szatnią okryć wierzchnich, sanitariaty  dla publiczności.

  - sala gimnastyczna z trybunami wysuwanymi dla 200-osobowej widowni,  istnieje możliwość podziału powierzchni do ćwiczeń na 2 mniejsze za pomocą kotar mocowanych do dźwigarów i rozsuwanych w kierunku ścian bocznych;

  - część socjalna: cztery osiemnastoosobowe szatnie  dla sportowców z węzłami sanitarnymi, 3 pokoje instruktorów (jeden z nich  pełni jednocześnie funkcje biura), magazyn sprzętu sportowego, sanitariaty dostępne z sali gimnastycznej

  - część rehabilitacyjna z osobnym wejściem od strony północnej: 2 szatnie z węzłami sanitarnymi, pokój socjalny dla pracowników pełniący jednocześnie funkcję biura, 2 pomieszczenia ze stanowiskami  do masażu, 2 pomieszczenia ze stanowiskami do fizykoterapii, 2 pomieszczenia ze stanowiskami do hydroterapii, sala rehabilitacyjna dla  6 osób.  Liczba osób zatrudnionych 4.

Piętro:

  - widownia dla 300 widzów z sanitariatami

  - hall

  - siłownia z dwoma szatniami dla sportowców i węzłami sanitarnymi

  - sala gimnastyczna do tenisa stołowego i tańca z dwoma szatniami i węzłami sanitarnymi

Budynek został połączony z istniejącymi budynkiem  szkoły łącznikiem na wysokości

1-wszego piętra.

  - Program sportowy sali gimnastycznej

- Wymiary sali sportowej umożliwiają prowadzenie gier zespołowych, takich jak:

  - siatkówka, na boisku o wymiarach: 9x18m, z dodatkowymi boiskami treningowymi

  - koszykówka, na boisku o wymiarach: 15x28m

  - piłka ręczna, na boisku o wymiarach: 20x40m

  - halowa piłka nożna, na boisku o wymiarach 20x40m

  - tenis ziemny, na korcie o wymiarach 23,77x10,97m

  - badminton, na korcie o wymiarach 13,4x6,1 m

  - judo i zapasy na matach rozkładanych

Sala gimnastyczna na piętrze umożliwia  uprawianie sportów takich jak:

  - taniec

  - tenis stołowy

  - gimnastyka rytmiczna

  - Przystosowanie budynku do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne

  - wejście do hali z terenu bez schodów

  - sanitariat  dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej

  - podnośnik elektryczny łączący parter i piętro

  - w części rehabilitacyjnej  szatnie z sanitariatami przystosowanymi  dla osób niepełnosprawnych( prysznice bez brodzików, umywalki i wc dla osób niepełnosprawnych, poręcze i uchwyty)

2.OPIS BUDOWLANY

2.1Dane dotyczące konstrukcji budynku

Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej z dachem w konstrukcji drewnianej ze ścianami z elementów drobnowymiarowych i fundamentami w postaci stóp i ław żelbetowych.

2.2.Fundamenty

Fundamenty  w postaci żelbetowych monolitycznych ław i stóp wykonanych z betonu 	B25 ze zbrojeniem konstrukcyjnym ze stali A-III oraz montażowym ze stali A-0. 	Fundamenty oparte na gruncie o nienaruszonej strukturze za pośrednictwem poduszki z 	chudego betonu B7,5 o grubości 10 cm.

2.3.Konstrukcja ścian

- fundamentowe

pod ścianami konstrukcyjnymi obsypanymi gruntem z jednej strony- grubości 24 cm żelbetowe wylewane na mokro z betonu B-25, zbrojenie prętami ze stali A-III.

Wewnętrzne nośne o grubości 24 cm – żelbetowe lub betonowe zbrojone przeciwskurczowo. Beton i zbrojenie jak powyżej.

- zewnętrzne

dwuwarstwowe składające się (od wewnątrz): z 24 cm cegły wapienno -piaskowej Silka 	i 15cm styropianu samogasnącego FS15.

- wewnętrzne nośne

z 24 cm  cegły Silka

  - wewnętrzne działowe

- w parterze z 12cm cegły wapienno -piaskowej Silki lub dziurawki

- płyt cementowo – włóknistych Minerit na stelażu z profili zimnogiętych

2.4.Stropy

- stropy typu Filigran, za wyjątkiem wylewanej płyty żelbetowej pod widownią

2.5.Konstrukcja dachu

- Dach o spadku zmiennym 5-16%

Stropodach niewentylowany

Elementy konstrukcyjne dachu (dźwigary drewniane  oraz płatwie wraz z połączeniami) 	zostały zaprojektowane i zostaną wykonane przez dostawcę np. ANDREWEX.

2.6. Wieńce

- żelbetowe, z betonu B25 i stali AIII i A0

2.7.Nadproża

żelbetowe monolityczne z betonu B25 i stali konstrukcyjnej A-III oraz montażowej A-0 	oraz żelbetowe prefabrykowane z belek typu L19

3.WENTYLACJA

3.1.Wentylacja grawitacyjna

      - w pomieszczeniu kotłowni i wentylatorni

- przewody wentylacyjne  15cm, odgięte w razie konieczności, obudowane płytą GK, wyloty zakończone kominkiem z PCV 30 cm nad połacią

  - Wentylacja mechaniczna

- we wszystkich  pomieszczeniach, kominy wyrzutni wyprowadzone 40 cm ponad sąsiadujące przeszkody

4.IZOLACJE I ZABEZPIECZENIA

4.1Izolacja pionowa elementów betonowych stykających się z gruntem

- ABIZOL R + 2P

4.2.Izolacja pozioma posadzek

- folia izolacyjna PE

4.3Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

- zaprawa uszczelniająca

4.4.Izolacja termiczna posadzek na gruncie

styropian 10cm w pomieszczeniach parteru

w sali gimnastycznej płyta styropianowa - system ogrzewania podłogowego

4.5.Izolacja termiczna ścian zewnętrznych

- bezspoinowy odporny na uderzenia system ocieplenia ścian, metoda lekka mokra np.Sto Therm Classik

4.6.Izolacja termiczna dachu

- wełna mineralna 2x10cm, łączona na zakład

4.7.Obróbki blacharskie

- obróbki systemowe, np.Rautaruukki, z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekanej

5.WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

5.1.Tynki

- tynki cementowo-wapienne kat. III  przygotowane pod powłokę malarską akrylowo-lateksową

5.2.Sufity podwieszane

- - Płyty GK na konstrukcji stalowej przewidziane w komunikacji, sanitariatach, szatniach, pomieszczeniach trenerów i w części rehabilitacyjnej

- - w sali gimnastycznej, z płyt Euroacustik, mocowany do płatwi

- - miejscach gdzie nie przewidziano stropu podwieszanego obudować przewody wentylacyjne i wod-kan płytami GK

5.3.Ściany

- - płytki ceramiczne, do wysokości 2,05m, powyżej malowanie emulsyjne w szatniach, natryskach, sanitariatach

- -ściany malowane farba emulsyjną, lateksową, zmywalną, np. Sto Latex 4000  w kolorze dobranym przez inwestora

- - sufity malowane farbą akrylowa w kolorze biały

5.4.Posadzki

-posadzka w sali gimnastycznej

-wykładzina PCV do sal sportowych, np. POLYTRED SPORT PU  firmy 				Polyflor, gr 5,5mm

- papa asfaltowa

- -podłoga ślepa:

deski gr 32 mm

legary 2x19mm ułożone krzyżowo

kliny drewnianych 8x8x14 cm ułożone co 50 cm

- system ogrzewania podłogowego w pustce wysokości 4cm

- systemowa płyta styropianowa gr. 7 cm

- folia izolacyjna PE

- płyta betonowa grubości 15cm, dylatowana polami o wymiarach min.2x2m 			zbrojona siatką 8mm, 15x15cm

- -nasyp z uziarnionej pospółki grubości 1m z dwoma warstwami geowłókniny wg. 	projektu konstrukcji

-posadzka w małych salach  gimnastycznych

-wykładzina PCV do sal sportowych, np. POLYTRED SPORT PU  firmy 				Polyflor, gr 5,5mm

- jastrych cementowy gr. 3cm

- folia izolacyjna PE

- styropian FS20 gr. 5cm

- strop typu Filigran gr.22cm

-tynk cementowo wapienny 1.5cm

-posadzka w sali rehabilitacyjnej nad wentylatornią

-wykładzina PCV do sal sportowych, np. POLYTRED SPORT PU  firmy 				Polyflor, gr 5,5mm

- jastrych cementowy gr. 3cm

- folia izolacyjna PE

- styropian FS20 gr. 5cm

- strop typu Filigran gr.22cm

-płyty izolacyjne typu Cosmos gr. 4cm

-posadzka w komunikacji nad częścią podpiwniczoną i na piętrze oraz pomieszczeniach do masażu, szatniach, pomieszczeniu trenera

- wykładzina PCV antypoślizgowa np. POLYSAFE STANDART firmy 				Polyflor

- jastrych cementowy gr. 3cm

- folia izolacyjna PE

- styropian FS20 gr. 5cm

- strop typu Filigran gr.22cm

-tynk cementowo wapienny 1.5cm lub płyty izolacyjne typu Cosmos gr. 4cm w pomieszczeniach wentylatorni

-posadzka w komunikacji części niepodpiwniczonej parteru oraz szatniach, pomieszczeniu trenera, szatni z recepcją, fizykoterapii, pomieszczeniu do masażu

- wykładzina PCV antypoślizgowa np. POLYSAFE STANDART firmy Polyflor

- jastrych cementowy gr. 3cm

- folia izolacyjna PE

- styropian FS20 gr. 10 cm

- folia izolacyjna PE

- płyta z betonu ciężkiego gr. 15 cm

- nasyp z uziarnionej pospółki grubości 1m z dwoma warstwami geowłókniny

wzdłuż wewnętrznych dróg komunikacyjnych zamontować listwy odbojowe z pochwytem (np. typu Acrovyn HRB-10C) oraz pionowe listwy narożnikowe (np. typu Acrovyn SM-20)

-posadzka w pomieszczeniach mokrych nad częścią podpiwniczoną parteru i na piętrze

- płytki ceramiczne antypoślizgowe na zaprawie uszczelniającej

- jastrych cementowy gr. 3cm

- folia izolacyjna PE

- styropian FS20 gr. 5cm

- - strop typu Filigran gr.22cm

-tynk cementowo wapienny 1.5cm lub płyty izolacyjne typu Cosmos gr. 4cm w pomieszczeniach wentylatorni

-posadzka w pomieszczeniach mokrych w części niepodpiwniczonej parteru

- płytki ceramiczne antypoślizgowe na zaprawie uszczelniającej

- jastrych cementowy gr. 3cm

- folia izolacyjna PE

- styropian FS20 gr. 10cm

- - folia izolacyjna PE

- płyta z betonu ciężkiego gr. 15 cm

- - nasyp z uziarnionej pospółki grubości 1m z dwoma warstwami geowłókniny

-posadzka w pomieszczeniach magazynowych i technicznych na piętrze

- płytki ceramiczne

- jastrych cementowy gr. 3 cm

- folia izolacyjna PE

- - styropian FS20 gr 5 cm

- - strop typu Filigran gr.22cm

-tynk cementowo wapienny 1.5cm

-posadzka w pomieszczeniach magazynowych i technicznych w części niepodpiwniczonej parteru

- płytki ceramiczne

- jastrych cementowy gr. 3 cm

- folia izolacyjna PE

- - styropian FS20 gr 10 cm

- folia izolacyjna PE

- płyta z betonu ciężkiego gr. 15 cm

- nasyp z uziarnionej pospółki grubości 1m z dwoma warstwami geowłókniny

-posadzka w pomieszczeniach technicznych w piwnicy

- płytki ceramiczne

- jastrych cementowy gr. 3 cm

- folia izolacyjna PE

- - płyta z betonu ciężkiego gr. 15 cm

    - grunt rodzimy

- posadzka klatek schodowych i trybun

- posadzka PCV antypoślizgowa gr. 0,3cm

- jastrych cementowy gr. 1cm

- folia izolacyjna PE

-płyta stropowa wylewana

- tynk cementowo wapienny gr 1,5 cm

5.5.Stolarka okienna

- aluminiowa

5.6.Stolarka drzwiowa

- -drzwi wewnętrzne, drewniane, płytowe i aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym

- -elementy wejściowe aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym

- - w sanitariatach  drzwi są częścią systemu zabudowy np. PWI ALSANIT

- - stalowa w piwnicach

5.7.Balustrady i poręcze

- - między widownia a salą gimnastyczną balustrada ze stali kwasoodpornej o prostej konstrukcji z wypełnieniem z tworzywa przezroczystego

- - na klatkach schodowych  w hallu i  w przeszkleniach miedzy hallem a przestrzenią hali sportowej na piętrze balustrady proste, stalowe o pionowych elementach i wysokości 1,2m ponad poziom posadzki.

5.8.Łącznik

- łącznik z płyt poliwęglanowych, czterokomorowych, na stelażu aluminiowym, systemowy; np. Eskade system, mocowany do ściany żelbetowej, wyniesiony ponad przejazd na słupach żelbetowych

5.9.Wykończenie sali gimnastycznej

  - drabinki drewniane mocowane do ścian

  - wyposażenie do gier zespołowych:

    - siatkówka: przewiduje się mocowanie słupków siatek w ukrytych w podłodze tulejach. Średnice czopowanych otworów wg wskazań dostawcy sprzętu,

- linie grubości 5cm w kolorze niebieskim lub białym

    - tenis: boisko według schematu – linie w kolorze białym lub żółtym, grubości 5cm

    - koszykówka: linie grubości 5cm w kolorze czarnym, kosze podwieszane do dźwigarów według rozwiązania producenta, ewentualnie kosze najazdowe, składane mechanicznie.

    - piłka ręczna i piłka nożna: przewiduje się mocowanie słupków siatek w ukrytych w podłodze tulejach. Średnice czopowanych otworów wg wskazań dostawcy sprzętu, rozmieszczenie wg załączonego schematu, linie grubości 5cm w kolorze pomarańczowym wg załączonego schematu

    - judo: maty łączone np. Firmy Budo -Sport

  - wyposażenie atestowane, dostarczone przez wyspecjalizowane firmy

  - firmy dostawcze oferują montaż co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i gwarancję, bezwzględnie należy korzystać z usług montażu

  - oświetlenie i okna należy zabezpieczyć siatkami ochronnymi wg. firm specjalistycznych z montażem

Załączono propozycje doboru wyposażenia sali

UWAGA:

należy tak zsynchronizować dostawy i montaż, aby podczas 	wykonywania płyty żelbetowej pod konstrukcję posadzki sali przewidzieć zatopienie stóp do mocowania tulei pod dobrany sprzęt.

Podane informacje mają charakter pomocniczy i nie zwalniają Użytkownika 	przed sumiennym doborem dostawcy sprzętu i uzyskania gwarancji na zakupiony towar wraz ze specjalistycznym montażem.

6.WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

- -tynki mineralne na warstwie zbrojącej bezcementowej systemowe, np.Sto Therm Classik, załączono propozycję rozwiązania systemowego, malowane farbą elewacyjną w kolorze jasnozielonym, np. Nr 36412 StoColor System

- -okładzina klinkierowa w kolorze naturalnej cegły

- -stolarka w kolorze brązowym

- -rynny i rury spustowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze brązowym

7.OCHRONA P.POŻ I EWAKUACJA

7.1. Klasa odporności pożarowej

- Kategoria zagrożenia ludzi ZL I

- Budynek niski.

- Budynek zalicza się do klasy „C” odporności pożarowej

7.2.Wymagania do klasy odporności ogniowej elementów

- -główna konstrukcja nośna	R60

- -konstrukcja dachu	R15

- -strop		REI60

- -ściany zewnętrzne	EI30

- -ściany wewnętrzne	EI15

- -przekrycie dachu	E15

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniające ognia.

7.3.Strefy pożarowe

- Budynek stanowi jedną strefę pożarową i obejmuje pomieszczenia sali gimnastycznej i zespołów szatniowych, części rehabilitacyjnej.

- Od istniejącego budynku oddzielony jest drzwiami o odporności ogniowej EI60.

- Klatki schodowe wydzielone drzwiami o odporności ogniowej EI30 i oddymiane, powierzchnia klap dymowych stanowi przynajmniej 5% powierzchni klatek schodowych.

- Wentylatornie i kotłownia wydzielone pożarowo. z drzwiami wewnętrznymi  EI 30.

- Przewody wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzieleń pożarowych wyposażone w klapy pożarowe o odporności EI60.

7.4.Drogi ewakuacyjne

- Z parteru i piętra budynku można się ewakuować poprzez dwie klatki schodowe usytuowane w przeciwległych końcach części socjalnej, z piwnicy przez zewnętrzne klatki schodowe. Sala gimnastyczna ma dwa wyjścia ewakuacyjne.

- Zaprojektowane  drogi ewakuacyjne spełniają wymagania Warunków Technicznych.

7.5.Oświetlenie awaryjne

- Budynek wyposażono w oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne zasilane z niezależnych, samoczynnie załączanych źródeł energii elektrycznej.

- Przy wejściu głównym przewidziano główny, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

7.6.Hydranty

- W budynku przewidziano rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym obejmujących swym zasięgiem pomieszczenia parteru (3 hydranty) i piętra (3 hydranty)

7.7.Instalacje

- Opracowano projekty następujących instalacji:

- -instalacje elektryczne

- -instalacja wodociągowa

- -instalacja kanalizacji sanitarnej

- -instalacja CO

- -instalacja wentylacji mechanicznej

Opracowała

Anna Pikuła