OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego” Budynku Hali Sportowej”

w Imielinie ul. Sapety

1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku hali sportowej z zapleczem

i łącznikiem przylegającym do istniejącego budynku szkoły.

2. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany opracowany przez „Miastoprojekt-Bydgoszcz”

- Projekt wykonawczy branży architektonicznej opracowywany równolegle

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zakład Usług Geologicznych GEO-EKO S.C. 43-100 Tychy ul. Maków 4 w styczniu 2006 r.

- Uzgodnienia branżowe

- Polskie normy i przepisy związane z projektowanym obiektem

- Ogólny opis projektowanego budynku

Budynek jedno i dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zaprojektowany w technologii tradycyjnej i częściowo uprzemysłowionej.

Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych.

Układ konstrukcyjny mieszany.

Sala sportowa : stanowi centralną cześć projektowanego obiektu. Układ konstrukcji - szkieletowy składający się z żelbetowych słupów i opartych przegubowo na nich dźwigarów z drewna klejonego.

Słupy utwierdzono w stopach fundamentowych. Rozstaw układów nośnych co 6,00 m.

Szerokość hali w osiach wynosi 30,00 m a długość 45,12 m.

Część zaplecza:  część ta wykonana jest w technologii tradycyjnej. Ściany murowane oraz żelbetowe monolityczne, słupy żelbetowe również monolityczne. Stropodach niewentylowany, konstrukcję nośną stanowią elementy z drewna klejonego. Stropy prefabrykowano- monolityczne typu FILIGRAN.

Łącznik: W poziomie piętra zaprojektowano oddylatowany łącznik z poliwęglanu czterokomorowego na stelażu  z profili aluminiowych – systemowych Ermont S.J. Konstrukcję nośną stanowią dwa podciągi dwuprzęsłowe ze wspornikami i słupy -  żelbetowe, monolityczne. Płyta stropowa  żelbetowa typu FILIGRAN.

4.  Sztywność budynku

Sztywność budynku w kierunku poprzecznym zapewniają słupy żelbetowe zamocowane sztywno w stopach fundamentowych i ściany zaplecza oraz sztywne tarcze stropów żelbetowych.

Sztywność w kierunku podłużnym zapewniają ściany i stropy żelbetowe oraz słupy żelbetowe w ścianach szczytowych. Płatwie i stężenia dachowe przekazują obciążenia na słupy.

5. Opis elementów konstrukcyjnych

5.1  Dach sali sportowej

Konstrukcję nośną stanowią dźwigary z drewna klejonego GL40 o rozstawie 6,00m i rozpiętości obliczeniowej lo=30,00 m. Dźwigary o zmiennej wysokości z górną  krawędzią trapezową dwuspadkową, przekrój w kalenicy 24x217,5 cm, przekrój na podporze 24x145 cm.

Kąt nachylenia połaci 5 %. Płatwie o przekroju 12x31cm w rozstawie co 2,40 m.

Elementy te są projektowane i wykonane przez dostawcę (mogą zmienić swoje przekroje).

5.2  Zadaszenie zaplecza

Konstrukcję nośną stanowią krokwie  z drewna klejonego GL32c w kształcie łukowym, o stałej  wysokości  12x50 i 12x36. Krokwie w rozstawie co 1,10 m oparto na wieńcach ścian lub podciągach

Elementy te są projektowane i wykonane przez dostawcę (mogą zmienić swoje przekroje).

5.3 Zadaszenie i ścianki osłonowe łącznika

Zaprojektowano z poliwęglanu czterokomorowego na stelażu

z profili aluminiowych – systemowych Ermont S.J.

5.4  Stropy

Stropy  przyjęto jako zespolone typu „FILIGRAN” z prefabrykowaną płytą szalunkową o całkowitej grubości stropu 22cm. Płyty szalunkowe zbrojone są siatkami stanowiącymi całkowite zbrojenie dolne stropu. Na budowie należy ułożyć zbrojenie górne.

Stropy projektowane i wykonane przez dostawcę. Żebra ukryte i wzmocnienia przy otworach w obliczeniach powinien uwzględnić producent płyt.

5.5  Wieńce

W poziomie oparcia stropów wykonać obwodowe wieńce żelbetowe o przekroju 24x25 cm oraz w ścianach sali sportowej o przekroju 24x35cm. Wieńce wykonać z betonu B-25, zbrojone prętami

4  14 ze stali A-III.

5.6  Ściany

###### Ściany fundamentowe i piwnic

Ściany zewnętrzne grubości 25cm obsypane gruntem z jednej strony, zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu B-25, zbrojone prętami ze stali A-III. Ściany wewnętrzne  nośne o grubości 25cm, zaprojektowano również jako żelbetowe lub betonowe zbrojone przeciwskurczowo z betonu i o zbrojeniu jak wyżej. Ścianki działowe piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej lub wapienno-piaskowej SILKA  klasy „10”, ewentualnie z bloczków betonowych klasy jak wyżej.

###### Ściany kondygnacji naziemnych i klatki schodowej

Ściany nośne z cegły wapienno-piaskowej SILKA klasy “20” na zaprawie cementowo wapiennej marki “10”.Ściany zewnętrzne dodatkowo ocieplono warstwą styropianu grubości 15cm.

Ściany działowe grubości 12cm zaprojektowano z cegły dziurawki lub wapienno-piaskowej SILKA  klasy „10” pozostałe z płyt  cementowo-włóknistych MINERIT na stelażu z elementów zimnogiętych, dodatkowo wzmocnionych profilami stalowymi o przekroju zamkniętym.

5.7  Klatki schodowe i widownia

Płyty  żelbetowe wylewane  “na mokro” z betonu B-25, zbrojone prętami ze stali

A-III oparte na ścianach.

5.8  Nadproża

Nadproża prefabrykowane  typu L –19 i żelbetowe, monolityczne z betonu B-25, zbrojonego prętami ze stali A-III.

5.9  Podciągi i słupy

Podciągi monolityczne, jedno, dwu i wieloprzęsłowe o szerokości 24  i 30 cm , wysokość dostosowana do istniejących obciążeń. Przyjęto beton B-25, zbrojony stalą A-III, strzemiona ze

stali A-0.

Słupy o przekroju dostosowanym do szerokości podpieranego podciągu, z betonu i o zbrojeniu jak wyżej .Słupy zewnętrzne sali sportowej należy zaopatrzyć w marki stalowe do mocowania dźwigarów drewnianych.

5.10  Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty żelbetowe z betonu B-20, zbrojone prętami ze stali A-III.

Ławy o wysokości 40 cm, stopy o wysokości 55 i 70 cm.

W ławach fundamentowych zaprojektowano zbrojenie podłużne z prętów 4  14.

Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 10 cm

# 6 Materiały konstrukcyjne

Monolityczne elementy konstrukcyjne :

beton  B-25 i B-20 ;

stal  A-III  ;    A-O ;

Cegła wapienno-piaskowa SILKA o klasie wytrzymałości „20”

Cegła dziurawka  lub wapienno-piaskowa SILKA  o klasie wytrzymałości “10”( ścianki działowe)

Płyty cementowo-włókniste MINERIT na stelażu z profili zimnogiętych

Płyty stropowe typu FILIGRAN

Drewno klejone klasy GL40 i sklejka wodoodporna

# 7  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wykonać wg opisu technicznego projektu architektury.

# 8  Posadowienie

Ppp               +0,00                        -    271,60 m  n.p.m.

teren proj.     - 0,05 m                    -    270,55 m  n.p.m.

ławy i stopy  - 4,60 m                    -    267,00 m n.p.m.

Podstawą do wymiarowania fundamentów jest dokumentacja geotechniczna wymieniona w p.1 opisu technicznego

Budynek posadowiony w gruntach rodzimych zaliczonych do II warstwy geotechnicznej, powyżej zwierciadła wody gruntowej.

Budynek zaliczono do II –ej kategorii geotechnicznej.

Zalecenia

- Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050 zwracając szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopów

- Budynek obsypać gruntem rodzimym lub piaszczysto-żwirowym zagęszczonym.

- Fundamenty posadowić na gruncie nośnym nie naruszonym, zaliczonym do II warstwy geotechnicznej.

- Wodę pochodzącą z ewentualnych sączeń zbierać drenażem roboczym i odprowadzać poza wykop.

- Głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć ok. 10 cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną wybierać narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania.

- Otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie zimowy w czasie, którego mogłoby nastąpić przemoczenie, lub przemarznięcie gruntów.

- Wszystkie ewentualne rozmoczone, bądź naruszone partie gruntów wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem.

# 9  Warunki gruntowo-wodne

(wyciąg z dokumentacji geotechnicznej)

###### Geotechniczna charakterystyka podłoża gruntowego

Podłoże rozpoznano szczegółowo do głębokości 6,0 m.

W dokumentowanym podłożu wydzielono dwie grupy utworów tj. nasypy i zwietrzeliny triasowe.

Do głębokości 6,00 m nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej o charakterze stałym i ciągłym.

W podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne :

Warstwa I

Są to nasypy niebudowlane nie nadające się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych.

Warstwa II

Obejmuje zwietrzeliny triasowe, w skład których wchodzą okruchy wapieni i dolomitów z dużą domieszką gliny pochodzącej z wietrzenia tych skał. Glina posiada konsystencję twardoplastyczną o średnim stopniu plastyczności IL=0,10.

## SPIS POZYCJI OBLICZENIOWYCH

Poz.  1        - Dach

1.1  - Zadaszenie nad salą sportową

1.2  - Zadaszenie zaplecza

Poz.  2        - Stropy

Poz.  3        - Klatki schodowe

Poz.  4        - Podciągi i nadproża

Poz.  5        - Wieńce

Poz.  6        - Słupy itrzpienie

Poz.  7        - Ściany monolityczne

Poz.  8        - Elementy zewnętrzne

Poz.  9        - Fundamenty