Tychy 2009-04-05

| Inwestor: Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar Robót Nr:	1/04/2009

Nazwa budowy: Kanalizacja deszczowa m. Imielin ul. Kuczyńskiego

Adres budowy: ul. Kuczyńskiego, 41-407 Imielin

Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Kuczyńskiego

Rodzaj robót: Budowlano-montażowe

CPV: 45231100-6

Data oprac.: 2009-04-04

Umowa z dnia: 2009-04-04

Podstawa opracowania:KNR 2-18W, Wacetob 2-18, KNNR 4, KNNR 1, KNR 2-02, KNR 2-01, KNR 7-21, AW, KNNR 6, KNR 2-01I, KNR 4-04, KNNR 5

| Sporządził: Jacek Kutniowski Kubicy 27/54 43-100 Tychy | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów

| 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (AW) 0601 0106-02-302 Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 220,00 mb |  |
| 2 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 440,00 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z założeniami 2 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 220*2 |  |  |  |  | 440,00 |
| 3 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 440,00 m2 |  |
| 4 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 101,20 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zgodnie z założeniami |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 220*2*0,15+220*2*0,08 |  |  |  |  | 101,20 |
| 5 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 2 446,08 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na odl. 25 km |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (25-1)*101,92 |  |  |  |  | 2 446,08 |
| 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 21,31 m3 |  |
| 7 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 8,52 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 21,31*0,4 |  |  |  |  | 8,52 |
| 8 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 12,79 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 21,31*0,6 |  |  |  |  | 12,79 |
| 9 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 109,11 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 272,78*0,4 |  |  |  |  | 109,11 |
| 10 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 163,67 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 272,78*0,6 |  |  |  |  | 163,67 |
| 11 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 7 058,16 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na odl. 25 km |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (25-1)*(272,78+21,31) |  |  |  |  | 7 058,16 |
| 12 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 111,36 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (137,8+140,61)*0,4 |  |  |  |  | 111,36 |
| 13 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 84,37 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 140,61*0,6 |  |  |  |  | 84,37 |
| 14 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 82,68 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 137,8*0,6 |  |  |  |  | 82,68 |
| 15 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 688,98 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1722,45*0,4 |  |  |  |  | 688,98 |
| 16 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 033,47 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1722,45*0,6 |  |  |  |  | 1 033,47 |
| 17 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 554,40 m2 |  |
| 18 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 744,10 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1722,45+137,8)*0,4 |  |  |  |  | 744,10 |
| 19 | KNNR 1 0318-04-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 56,24 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 140,61*0,4 |  |  |  |  | 56,24 |
| 20 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 167,05 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (137,8+140,61)*0,6 |  |  |  |  | 167,05 |
| 21 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 033,47 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1722,45*0,6 |  |  |  |  | 1 033,47 |
| 22 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 69,30 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z założeniami dla 10 % sieci |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 693,0*0,1 |  |  |  |  | 69,30 |
| 23 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 24 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 60,00 r-g |  |
| 25 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka wraz z wymianą części gruntu w drogach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 269,94 m3 |  |
| 3. Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 4 1308-050-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 656,00 m |  |
| 27 | KNNR 4 1308-030-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 37,00 m |  |
| 28 | Wacetob 2-18 0518-01-040 Trzon studni kanalizacyjnej systemowej z tw. sztucznych o średnicy 1000 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 16,50 m |  |
| 1. |  | 11*1,5 |  |  |  |  | 16,50 |
| 29 | Wacetob 2-18 0518-0601-090 Wyposażenie studni kanalizacyjnej systemowej z tw. sztucznych1000 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 11,00 kpl |  |
| 30 | KNNR 4 1417-02010-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,pierścieniem odciążającym, włazem 12,5 t, kineta studzienki z PP Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 31 | KNNR 4 1424-020-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 32 | KNNR 4 1606-030-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 200 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 33 | KNNR 4 1606-050-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 300 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,65 próba |  |
| 1. |  | 660/400 |  |  |  |  | 1,65 |
| 34 | (AW) AW 0 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją kamerowania wykonanych kanałów grawitacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 35 | (AW) AW 0 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 120,00 m |  |
| 36 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 1. |  | 5*1,6 |  |  |  |  | 8,00 |
| 37 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 1. |  | 5*1,6 |  |  |  |  | 8,00 |
| 38 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 5,00 kpl |  |
| 39 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 5,00 kpl |  |
| 40 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 5,00 kpl |  |
| 41 | KNR 2-18W 0530-01-060 Wykonanie różnych budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,50 m3 |  |
| 42 | KNR 2-02 1210-01-050 Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 m2 |  |
| 43 | KNR 2-02 1210-01-050 Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,50 m2 |  |
| 44 | KNR 2-01 0516-04-050 Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 6,00 m2 |  |
| 45 | KNR 7-21 0601-02-090 Separatory statyczne i powietrzne o średnicy 2000 mm i masie 2,1 t - zamiennik - montaż separatora i osadnika Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 46 | (AW) AW 0 Dostawa separatora wraz z osadnikiem Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 4. Roboty odtworzeniowe dla dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 440,00 m2 |  |
| 48 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 440,00 m2 |  |
| 49 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 440,00 m2 |  |
| 50 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 440,00 m2 |  |