Zał. nr 5

### OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA  :

### I. Przedmiot  opracowania  projektowego.

### Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projektu budowlano – wykonawczego) na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10 + 240 do km 11 + 285” tj  od  ulicy Kowalskiej do  ulicy Hallera .

Projekt powinien być opracowany zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (o warunki wnioskuje Wykonawca), wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji zadania, w tym:

- warunki na zajęcie pasa drogowego,

- ustalenie warunków na odprowadzanie wód (kanalizacja deszczowa),

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (oraz docelowej organizacji ruchu – fakultatywnie), zaopiniowane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

- aktualizacja mapy zasadniczej.

1. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie m. in.:

a) modernizację jezdni ulicy Imielińskiej – drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie, na

odcinku od km  10 + 240 do km 11 + 285

b) modernizację systemu odwodnienia wzdłuż ulicy Imielińskiej – drogi wojewódzkiej

nr 934 w Imielinie, na odcinku od km 10 + 240 do km 11 + 285

Uwaga:

Zamawiający wymaga aby Biuro projektowe zapoznało się ze stanem technicznym terenu objętego zamówieniem ,przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

2. Zakres projektowanych robót winien obejmować m. in.:

a) budowę po stronie  południowej - od skrzyżowania z ulicą Niemcewicza do ulicy

Hallera  dwukierunkowego ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m (nie

wliczając obrzeża) –   wykonanego z kostki brukowej o gr. 8 cm,

b) przebudowę jezdni ulicy Imielińskiej,

c) przebudowę chodników,

d) przebudowę istniejących zjazdów do posesji,

e) przebudowę skrzyżowania z ulicą Nowozachęty

f) przebudowę wjazdu i wyjazdu ze sklepu „BIEDRONKA”

g) przebudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia,

h) przebudowę lub remont – w niezbędnym zakresie – urządzeń obcych, sieci

naziemnych   i podziemnych, lub zabezpieczeń tych sieci zgodnie z uzgodnieniami,

i uzgodnienie warunków gruntowo - wodnych,

j) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz

docelowej zmiany organizacji ruchu,

k) uzyskanie innych potrzebnych uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie pozwolenia na

budowę.

3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego

winien być zgodny  z  Wytycznymi Projektowymi ( 1A-1F),które stanowią

załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia .

### II.   Charakterystyka zadania :

Opis stanu istniejącego

Teren objęty opracowaniem to odcinek drogi wojewódzkiej klasy G nr 934  w

Imielinie na odcinku od km 10 + 240 do km 11 + 285 (w km drogi wojewódzkiej ).

Początek opracowania znajduje się w pobliżu ul. Kowalskiej  .

Istniejąca jezdnia posiada przekrój półuliczny o nawierzchni z betonu asfaltowego

o szerokości 7,0 mb. Po obydwu stronach zlokalizowany jest chodnik z  betonowej

kostki brukowej . Po stronie południowej na odcinku od ul. Niemcewicza do ul.

Hallera znajduje się pobocze gruntowe o szer. ok. 1,6o mb. Na analizowanym

odcinku znajdują  się  dwie zatoki autobusowe .

Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym , występują liczne nierówności oraz

spękania , podczas deszczu tworzą się liczne kałuże . Istniejący chodnik jest w

stanie bardzo dobrym .

W terenie objętym  zamówieniem istnieją następujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu:

### wodociąg

- sieć teletechniczna

- sieć gazowa

- sieć energetyczna

- kanalizacja deszczowa i sanitarna

### III. Elementy  zamawianej  dokumentacji  projektowej

### 1/ Mapa do celów projektowych ( 1egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb  projektowania ),

Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi  w skali 1:500 lub  1 : 1000 ( wyjątkowo 1:2000 w uzgodnieniu z Zamawiającym )- wg [1.8] i Wytycznych Projektowych ZDW w Katowicach zał. nr 1E

### 2/ Materiały do regulacji pasa  drogowego – (5egz).

Materiały należy wykonać zgodnie z [1.7],[1.13],[1.17] i Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach zał. nr 1E

3/ Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi-(5 egz).

Mapa powinna być sporządzona na kopii mapy  ewidencji gruntów, w skali  1 : 1000

lub  1:500.Należy wykonać  ją zgodnie z [ Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach zał. nr 1E

### 4/ Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego,      ( 3 egz.),

Badania geotechniczne należy wykonać zgodnie z zał. nr 4 do [1.3]oraz[2.1]

5/ Ocena stanu technicznego istniejącej  konstrukcji nawierzchni – (3 egz)

a) Ugięcia

Należy zbadać ugięcia w przypadku przebudowy/wzmocnienia istniejącej

konstrukcji nawierzchni jezdni .Pomiary należy wykonywać w śladzie prawego koła

na każdym pasie ruchu badanego odcinka drogi, nie rzadziej niż co 25m. Ugięcia

powinny być mierzone w miarodajnym miejscu przekroju poprzecznego ( zwykle 1m

od zewnętrznej krawędzi jezdni). Liczba  pomiarów powinna być jak największa

( zwykle co 50 m na każdym pasie czyli naprzemiennie co 25 m) .

b) Odwierty

Odwierty należy wykonać w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi, poznania warunków gruntowo - wodnych pod korpusem drogi , a także  w celu przeprowadzenia badań nad próbkami wyciętymi z konstrukcji.

6/ Określenie zmian w dotychczasowej  infrastrukturze zagospodarowania teren(5egz)

Należy przedstawić ze szczegółowym określeniem stanu istniejącego   oraz projektowych zmian w formie opisowej zgodnie z Ustawą [1.1] oraz Rozporządzeniem [1.2],[1.3],[1.12]

7/ Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu-(5egz)

Należy wykonać projekty budowlane dla wszystkich branż , uwzględniając przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, ( wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami )   – opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie  [1.1] w tym w art. 34 ust.1, 2 i 3 oraz  w  Rozporządzeniu  [1.2],[1.3] i [1.12]   oraz  Wytycznych Projektowych opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ( zał. nr 1A + 1F) i Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach zamieszczonych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

Uwaga:

W projekcie budowlanym należy przewidzieć kanały technologiczne zgodnie z art. 20 pkt 19 i art. 39 pkt 6-8 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych , oraz miejsca przeznaczone do wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych szczególnie do ważenia pojazdów zgodnie z art. 20a Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych .

Projekt  budowlany  powinien  zawierać :

-  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią

rozdziału 3 Rozporządzenia  [1.2]   i   zawierać:

A. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2

Rozporządzenia [1.2].
    Treść  Części  Opisowej  powinna  uwzględniać  także  poniższą  ramową

zawartość:

a. Przedmiot  inwestycji.

b. Istniejący  stan  zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do

uzupełnienia części  rysunkowej).

c. Istniejące  terenowe  uwarunkowania  realizacyjne.

d. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia  części rysunkowej).

e. Projektowane  obiekty  i  urządzenia  budowlane.

f. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę  projektowanego  obiektu  budowlanego.

g. Opinie,  stanowiska,  uzgodnienia,  pozwolenia  i  warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie( w razie potrzeby uwierzytelnione)  :

stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie

wykonywania opracowania. Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat

wszystkich elementów  planowanej inwestycji  ( w zakresie  swoich  kompetencji )

to :

- zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy : dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury  technicznej i innych obiektów : w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich   obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, zapewnienia dostaw energii ( w zależności od potrzeb ), odbioru ścieków ( w zależności od potrzeb ), warunków  przyłączenia do  sieci uzbrojenia terenu ,

- właściwe  jednostki  organizacyjne,  w  których  kompetencji  leży  wydawanie  opinii,    uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami  szczególnymi ,  w  tym  Zespół  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowych.

Uwaga:

Wszystkie w/w uzyskane terminowe decyzje , pozwolenia, postanowienia,

uzgodnienia, opinie  , stanowiska , warunki i inne pisma muszą posiadać co najmniej

6 miesięcy termin ważności licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru

dokumentacji.

B. Część rysunkowa -  zawartość  musi być  zgodna z treścią § 8 ust. 1 i 3 ; § 9 i §10

Rozporządzenia  [1.2].

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić  na mapie do celów projektowych  -   zgodnie   z  Rozporządzeniem   [1.8],   §  4 ust.1  i  ust.2  oraz  Ustawą  [1.7].

-. Projekt  architektoniczno - budowlany  dla  wszystkich  projektowanych  obiektów  – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozdział 4 Rozporządzenia [1.2].   Zgodnie   z   Rozporządzeniem  [1.2],   projekt   architektoniczno – budowlany  powinien  zawierać :

A. Opis  techniczny – zawartość  musi  być  zgodna  z  treścią   § 11 ust. 2  Rozporządzenia  [1.2].

W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane wyniki obliczeń konstrukcji  obiektów   oraz  informacje  gdzie  jest  dostępny  komplet  obliczeń.

B. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać  wymagania  m.in.  § 12  i  § 13  Rozporządzenia  [1.2].

Na  rysunkach  należy  zamieścić  w  razie  potrzeby  stosowne  dane  do  wytyczenia obiektów  w  terenie.

Część  rysunkowa  powinna  zawierać  co  najmniej  poniższe  rysunki :

a. Dla  obiektów  drogowych

-    plan  sytuacyjny  (1:500  -  1:1000),

-    przekroje  normalne - charakterystyczne  (1:50  -  1:100),

-    przekroje  podłużne  (1:100/1000  -  1:200/2000),

-  przekroje poprzeczne (1:100 – 1:200) – niezbędne do ustalenia granic pasa drogowego                 i działek  wymagających  wykupu.

b . Dla  innych  obiektów

-  w  zależności  od  potrzeb.

c.  Dla  urządzenia  ochrony  środowiska

-  w  zależności  od  potrzeb.

d.  Dla  infrastruktury  technicznej  związanej  i  nie  związanej  z  drogą

-  w  zależności  od  potrzeb.

### Do projektu budowlanego należy dołączyć  oświadczenie projektanta oraz oświadczenie  sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami  techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi oraz  zasadami  wiedzy  technicznej,  i   że   projekt   jest   kompletny  z   punktu   widzenia   celu,  któremu   ma   służyć .Powinien być wykonany na kopii aktualnej mapy dla celów projektowych wraz z klauzulami uprownionego geodety oraz właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powinien zawierać rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowań gruntowo-prawnych , ustalenie własności terenu i przyległych działek warz z uzyskaniem zgody właściciela na wejście w teren . Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej .

### 8/ Projekt wykonawczy- ( 5 egz.)

### Wykonanie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych.

Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 – Rozporządzenia [1.12]  .

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane  obiekty,  instalacje  i  urządzenia :

- Opis  techniczny.

- Część  rysunkowa.

- Uzgodnienia  branżowe  elementów  sieci  uzbrojenia  w  rejonie  projektowanych  robót.

Do projektu wykonawczego należy także dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi  przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy  technicznej, i  że  przedmiotowa  dokumentacja  jest   kompletna  z  punktu  widzenia   celu,  któremu   ma   służyć.

Uwaga:

Podczas opracowywania projektu odwodnienia należy uwzględnić:

a) rozeznanie uwarunkowań gruntowo-wodnych podłoża z zaliczeniem tego podłoża do odpowiedniej grupy nośności,

b) wymogi zawarte w Rozporządzeniu p[1.3]( Dzieł IV- Wyposażenie Techniczne Dróg-Rozdział 1 „Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę” § 101-108,

c) wykonanie zgodnie z Polską Normą – obliczeń hydraulicznych urządzeń odwadniających,

d) rozwiązanie ujęcia i odprowadzenia wód ,które obecnie przesączają się do rowu z korpusu drogowego, z uwzględnieniem Wytycznych Terenowych[2.7] i Wytycznych Projektowych[2.8]. Uwzględnić należy również wymogi Rozporządzenia  [1.18].

Jeśli istnieje konieczność wyburzeń obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją należy przewidzieć  w wycenie prac projektowych projekty rozbiórki obiektów budowlanych.

Uwaga :

W projekcie budowlanym należy przewidzieć kanały technologiczne zgodnie z art. 20 pkt 19 i art. 39 pkt 6-8 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych , oraz miejsca przeznaczone do wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych szczególnie do ważenia pojazdów zgodnie z art. 20a Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych .

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( oryginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem , dołączone do każdego z projektów).

Wniosek jw. należy opracować zgodnie z [1.14] . Integralną część wniosku stanowi informacja o planowanym przedsięwzięciu opracowana zgodnie z art. 49 ust.3 Ustawy [1.14] i Ust.[1.15]. W przypadku, gdy projektant uzna    , że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane , zgodnie z obowiązującymi przepisami , uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.

- Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - ( 5 egz).

11. Pozwolenie wodno- prawne ( oryginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem , dołączone do każdego z projektów).

Wykonanie operatu wodno-prawnego  uzależnione jest   od sposobu projektowania odwodnienia drogi. Operat wodno-prawny należy wykonać zgodnie z [1.9]. W przypadku, gdy projektant uzna  , że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane , zgodnie z obowiązującymi przepisami , uzyskanie Pozwolenie wodno-prawnego , należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.

12. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu -( 5 egz.)

Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu powinny być załącznikiem do wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, którą należy opracować zgodnie z [1.10], jak również powinna uwzględniać wymagania art. 83 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późń.zm.) Wyniki inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyręby powinny być naniesione na mapę do celów projektowych, na której powinny zostać również naniesione granice działek ewidencyjnych oraz naniesiony plan zagospodarowania dla projektowanej obwodnicy.

13. Pomiar ruchu drogowego -( 3 egz.)

Część ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu wraz z określeniem struktury kierunkowej, na skrzyżowania ( wszystkich typów) dla wszystkich    relacji , analizę przepustowości skrzyżowania i określenie kategorii ruchu na podstawie pomiarów natężenia ruchu- wykonanych przez Jednostkę Projektową z wykorzystaniem danych z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu. Prognoza ruchu powinna obejmować co najmniej cały okres analizy tj. 30 lat, w tym również okres realizacji projektu.

14. Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy -( 7 egz.)

Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane przez organ  zarządzający ruchem – projekty organizacji ruchu należy dołączyć do dokumentacji projektowej.

15. Projekt docelowej organizacji ruchu-(7ezg.)

Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane przez organ  zarządzający ruchem – projekty organizacji ruchu należy dołączyć do dokumentacji projektowej.

16. Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia -(5egz.)

Powyższą  informację  należy  opracować  zgodnie  z  [1.4].

17. Przedmiar  robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym  (TER) - ( 5 egz.)

Przedmiar robót należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową zgodnie z rozporządzeniem [1.12]. Musi on zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót do wykonania oraz być wykonany w układzie technologicznym i specyfikacyjnym (TER) , w programie do kosztorysowania NORMA lub innym kompatybilnym, przekazany również na nośniku elektronicznym- wymaganym w formacie KST i ATH. Jednostka Projektowania sporządzi Przedmiar Robót zgodnie z Założeniami  Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzki w Katowicach , stanowiącymi zał. Nr 1F do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia .

18. Kosztorys  Inwestorski dla wszystkich branż- układ szczegółowy i uproszczony

oraz w formie TER – (5 egz.)

Kosztorysy inwestorskie powinny odpowiadać m.in. wymaganiom określonym

w Rozporządzeniu [1.5]. Kosztorysy należy opracować na podstawie rozwiązań

projektowych zawartych w projektach wykonawczych w rozbiciu na branże w wersji

szczegółowej i uproszczonej. Kosztorys należy wykonać w programie

kosztorysowania NORMA lub  innym  kompatybilnym,przekazany również na

nośniku elektronicznym- wymaganym w formacie KST i ATH. Jednostka

Projektowania sporządzi Kosztorys Inwestorski zgodnie z Założeniami

Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzki w Katowicach ,

stanowiącymi zał. Nr 1F do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia .

19. Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru robót (STWiOR ) - ( 5 egz.)

### Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonywania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, a także do określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wymagania w zakresie kontroli, wykonania badań, odbiorów, prób i rozruchu.

### Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z   Rozporządzenia [1.12]. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu  robót objętych  dokumentacją  projektową  i  uwzględniać Wytyczne Techniczne ZDW, warunki  techniczno  -  budowlane,  normy  i  przepisy  obowiązujące  dla  tego  projektu.

20. Pozostałe opinie , pozwolenia i decyzje wymagane przez Ustawę z dnia

07.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  -( 5 egz.)

IV.   Materiały  wyjściowe  przekazane  przez  Zamawiającego

### Po  podpisaniu  umowy  z Wykonawcą  zostaną  przekazane  następujące  materiały :

### -  plan liniowy,

- punkty referencyjne

- wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe ( zał. nr 1A-1F) Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Katowicach są dostępne na stronie internetowej

www. zdw.katowice.pl  w zakładce standardy ZDW

V.   Pozostałe wymagania  dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

1. Jednostka Projektowania wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o

uzgodnienie założeń wyjściowych do kosztorysowania oraz o podanie warunków technicznych do projektowania.

2. Jednostka Projektowania uzyska decyzje : o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie  na  wycinkę  drzew.

Zamawiający udzieli Jednostce Projektowania pełnomocnictwa do występowania w Jego imieniu  z  wnioskami  o  uzyskanie  powyższych  decyzji .

Termin wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew należy wcześniej       uzgodnić  z  Zamawiającym.

3. Jednostka  Projektowania  skompletuje  wszystkie  materiały  stanowiące  załącznik  do  wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże je oddzielnym protokołem przekazania z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę. Potwierdzenie złożenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - wniosku o uzyskanie    pozwolenia  na  budowę  dla  w/w  zadania,  -  leży  w  gestii  Wykonawcy  dokumentacji.

UWAGA:

Integralną częścią powyższej dokumentacji są prawomocne oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cel realizowanego przedsięwzięcia , w pełnym zakresie (łącznie z nieruchomościami przewidzianymi do do czasowego zajęcia w związku z przebudową infrastruktury technicznej)

4. Dokumentacja powinna być opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

a) Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z wymaganiami

ustawy [1] z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane, ustawy [1.20] z dnia 29.01.2004

- Prawo zamówień publicznych, przepisami szczegółowymi, obowiązującymi

Polskimi  Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami do

projektowania.

b) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć.

c) Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do

przetargu w oparciu o ustawę [1.20] - Prawo zamówień publicznych na roboty

budowlane oraz realizację robót budowlanych na jej podstawie.

d) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót,

materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

e) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i

wyposażenia.

f) Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy,

patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych,

organizacyjnych lub jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim

przypadku przy takim wskazaniu powinien być dopisek,  że równoważne.

g) Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie,

uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej    oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programów COREL i AUTOCAD w państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki  graficzne   w  rozszerzeniach  *. pdf  i   *. jpg.

6. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach  kartonowych z rączką (po 5szt.) z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji  nie  stosować  kartonów  archiwizacyjnych.

7. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

8. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

9. Przy opracowaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący

kilometraż   drogi wojewódzkiej .W przypadku zastosowania kilometrażu

roboczego,powinien on również narastać w kierunku rosnącego kilometrażu drogi

wojewódzkiej.

VI. Kontrola jakości w trakcie wkonywania dokumentacji projektowej .

### 1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej .

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

A. spotkania w siedzibie Zamawiającego – min. raz w miesiącu , przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron,której głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym ( w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej )

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów , do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający,

- omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,

- uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania (m.in. obiektów mostowych).

B, spotkania  robocze – spotkania poza siedzibą Zamawiającego , przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu  którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie  strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej strony lub Zamawiającego.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca . Zamawiający może zlecić przeprowadzenia kontroli opracowań projektowych niezależnemu Wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych. Zamawiający natychmiast wstrzyma prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

2. Harmonogram prac projektowych.

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych wg opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego tabeli. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się  wg następującej procedury:

1) Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Harmonogramu prac

projektowych w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy .

2) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia

kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w przypadku

wystąpienia opóźnień lub zmian związanych z terminem wykonania

poszczególnych elementów dokumentacji z wyjaśnieniem dlaczego nastąpiły

zmiany.

W  Harmonogramie prac projektowych  Wykonawca przedstawi daty wykonania poszczególnych elementów, zgodnych z wyceną opracowania ( zał. 2A do SIWZ).

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację zatwierdzonego Harmonogramu prac projektowych  na swój koszt.

Zatwierdzenia Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych.

VII. Odbiór dokumentacji projektowej.

1. Kompletną dokumentację projektową należy złożyć w kancelarii Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Katowicach .

2. Weryfikacja dokumentacji nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych a następnie

po zatwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana zostaje

sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego  przedstawiciela

Zamawiającego.

3. Kopia protokołu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.

4. Protokół odbioru jest podstawą zapłaty za wykonaną dokumentację  projektową

5.  W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji z założonymi

wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia dokumentacja zostaje

zwrócona Wykonawcy celem jej poprawienia z wyznaczeniem terminu

naniesienia poprawek. Jeżeli Zamawiający nie narzucił terminu naniesienia

poprawek do zwróconej wadliwej dokumentacji projektowej , to przyjmuje się

termin 30 dni kalendarzowych .

VIII. Podstawa płatności za dokumentację projektową.

1. Sposób oceny opracowania.

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia, wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego objętego zamówieniem.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres prac projektowych, według ich wartości zawartych w wycenia, jednak wynagrodzenie to nie będzie większe niż cena wskazania w Formularzu Ofertowym.

2. Płatności .

Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:

a)  Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie przedmiotu

zamówienia w czasie realizacji zamówienia

b)  podstawę płatności stanowi protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela

Zamawiającego

Zamawiający może wstrzymać płatność lub odmówić płatności dla dowolnej części zadania, zakwestionowanej przez przedstawiciela Zamawiającego, powiadamiając Wykonawcę o przyczynach . Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy wstrzymać w całości lub w części płatności należne Wykonawcy jeśli:

a)  Wykonawca spowodował uchybienie w wykonania umowy

b) nie wypełnił jakiegokolwiek innego warunku , za który Wykonawca jest

odpowiedzialny na podstawie umowy, a który w opinii Zamawiającego koliduje lub

grozi zakłóceniem prawidłowej realizacji umowy.

Zamawiający może  potrącić w całości lub w części wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu  :

a)  pracy personelu, który w ewidentny sposób nie dopełnił obowiązku i naraził

poprzez to Zamawiającego na straty,

b)  niewykonania w terminie jakiegokolwiek zobowiązania umownego.

IX.  Przepisy  prawne

[1.1]  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.

1623,  tekst  jednolity  ).

### [1.2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

### szczegółowego zakresu i formy  projektu  budowlanego  ( Dz.U. z 2003 r. Nr120,

### poz.1133 z późn. zm. ).

### [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w

### sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i

### ich  usytuowanie  ( Dz.U. z 1999r., Nr 43, poz.430 ).

[1.4]   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia  ( Dz.U. z 2003 r.,Nr 120, poz.1126 ).

[1.5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18.05.2004r. w sprawie

określenia  metod i  podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów  robót      \

budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym  ( Dz.U. z

2004 r., Nr 130, poz. 1389 ).

### [1.6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie

### szczegółowych warunków  zarządzania ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania

### nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  ( Dz.U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ).

### [1.7]  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2005 r.

### Nr 240, poz. 2027, tekst jednolity  z  późniejszymi  zmianami ).

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21.02.1995r. w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  ( Dz.U. z 1995 r. Nr 25,

poz. 133 ).

[1.9] Ustawa z dnia 18.07.2001r. -  Prawo  wodne  ( Dz.U. z 2005 r., Nr 239,

poz. 2019, tekst jednolity z  późniejszymi  zmianami ).

[1.10] Ustawa  z  dnia  16.04.2004r. o  ochronie  przyrody  ( Dz.U.  z  2009 r.,

Nr151, poz.1220t.j.  z późniejszymi  zmianami ).

[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym ( Dz.U. z

2003 r. Nr 80, poz. 717 z  późniejszymi  zmianami ).

[1.12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie

szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U.z 2004 r.Nr 202,poz. 2072 z późn.zm)

[1.13]  Ustawa  z  dnia  21.08.1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami

( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, t. j. z  późniejszymi zmianami ).

[1.14] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.z 2008r.

Nr 25, poz. 150,  t. j. z  późniejszymi  zmianami ).

[1.15]  Ustawa  z  dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz.

1227 z późń.zm.)

[1.16] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych  zasadach przygotowania

i  realizacji  inwestycji  w  zakresie dróg  publicznych   Dz.U. z  2008 r.,

Nr 193,  poz.1194 t.j. z późń.zm.)

[1.17] Ustawa z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy

reformujące administrację publiczną(Dz.U. Z 1998r. Nr 133, poz.872 z

późn.zm.)

[1.18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub

do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla

środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984z

póżn. zm.)

[1.19] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity z póżn. zm. )

[2.1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych.

Część 1 i 2. GDDP  Warszawa 1998 r.

[2.1] Katalog  wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych –

IBDiM, Warszawa  2001.

[2.3]  Katalog typowych  konstrukcji nawierzchni  podatnych i  półsztywnych  -   IBDIiM,  Warszawa  1997 r.

[2.4] Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa

w  zakresie  geodezji i  kartografii  oraz  nabywania  nieruchomości.

GDDP  Warszawa  1998,   w  tym :

[2.5]  GG-00.00.00.  –  Wymagania   ogólne.

[2.6]  GG-00.11.01.  -  Wykonanie  mapy   dla   celów   projektowania   dróg.

[2.7]  Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

[2.8]  Wytyczne Projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

### SPOSÓB  WYCENY  OPRACOWANIA

### W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  koszt  uzgodnień  oraz  materiałów  wyjściowych    koniecznych do realizacji zamówienia, wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę, - w zakresie niezbędnym  dla  wykonania  przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego  objętego  zamówieniem.

Założenia   kosztorysowe   celem   wykonania   przedmiarów   i   kosztorysów inwestorskich.

- Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02-09-2004r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 [§ 6 - § 10]),  uwzględniając również roboty
tymczasowe potrzebne do wykonania robót podstawowych,

- Przedmiar robót powinien być zgodny z projektem (opis, rysunki) oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącymi integralną część
dokumentacji  a treść STWiORB  powinna dotyczyć tylko  i wyłącznie  rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych robót związanych z tym konkretnym
tematem.

- Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego: rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16-05-2004r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389):

a.	Metoda kalkulacji uproszczonej - zgodnie z § 2.1.

b.	Zawartość kosztorysu  - zgodnie z § 7 (w tym kalkulacje szczegółowe
i indywidualne cen jednostkowych należy dołączyć do kosztorysu jako załącznik
- § 7 pkt. 6b).

4.	W przypadku kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć:

a.	Jednostkowe nakłady rzeczowe: wg katalogów KNR (w przypadku braku danych
należy stosować kolejno: KNNR, analizę indywidualną).

b.	Stawka „R" (netto) i narzut „Kp": wg SEKOCENBUD - wydanie najbardziej
aktualne w stosunku do daty opracowania kosztorysu (ceny średnie dla robót
inżynieryjnych - region śląski)

c.	Formuła kalkulacyjna narzutu zysku: Z = 5% x (R+S+KpR+KpS+M)

d.	Ceny    materiałów:    średnie   z    kosztami    zakupu,    wg    wydawnictwa
SEKOCENBUD jak wyżej.

e.	Ceny pracy sprzętu średnie, wg wydawnictwa SEKOCENBUD jak wyżej.

5.	Transport technologiczny:

a.	Odwóz (materiały rozbiórkowe, destrukt, grunt, namuł, itp.) - na odległość
wynikającą z własnego rozpoznania możliwych miejsc lokalizacji składowisk
stałych i tymczasowych.

b.	Dowóz mieszanek mineralno - bitumicznych - z odległości wynikającej z miejsca
lokalizacji   wytwórni   mas   bitumicznych,   spełniającej   warunki   określone
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

6.   Inne ustalenia:

a.	W odrębnych pozycjach należy uwzględnić koszty składowania i/lub utylizacji
materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót - nieprzewidzianych do
ponownego wbudowania; koszty te (w Kosztorysie Inwestorskim) można określić
w oparciu o dane zawarte w wyd, SEKOCENBUD „Wartość kosztorysowa
inwestycji - wskaźniki cenowe WKI - l półrocze 2008 (podgrupa 2.700).

b.	W    odrębnej    pozycji    należy    uwzględnić    inwentaryzację    geodezyjną
powykonawczą z naniesieniem na zasoby mapowe.

c.	Przedmiar i kosztorys należy sporządzić w programie kosztorysowym NORMA
lub kompatybilnym i przekazać również na nośniku elektronicznym wgrane
w formacie KST i ATH.

.

6.16.  Materiały sztorys Inwestorski zgodnie z Założeniami  Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzki w Katowicach , stanowiącymi zał. Nr 1F do niniejszego O do  regulacji  pasa drogowego istniejącego oraz dotyczące

nieruchomości zajmowanych pod przyszłe elementy drogi wraz z

inwentaryzacją nieruchomości  i  analiza  ceny  średniej.

Materiały  należy  wykonać  zgodnie  z  [7], [8], [13], [18.3], [18.4], [18.5].

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować na kopii mapy dla celów projektowych,  o  której  mowa  powyżej.

Projekt budowlany w części dot. prawa dysponowania nieruchomościami  na cele budowlane powinien zawierać:

- Mapę własnościową [mapa zasadnicza z naniesionymi i podkolorowanymi granicami działek wraz z ich numeracją lub mapa dla celów projektowych (lub kopia) z treścią jak wyżej]  wraz  z  zakresem  stałego  i  czasowego  zajęcia  pod  realizowana  inwestycję,

- Wykaz działek zajętych pasem drogowym w zakresie m.in.: nr działki, właściciel działki, oznaczenie KW na których będzie realizowana projektowana inwestycja z podziałem    na  czasowe  i  stałe  zajęcie  pod  realizowana  inwestycję,

- Wykaz działek przewidzianych do zajęcia na stałe – leżących poza pasem drogowym 
a niezbędnych do realizacji inwestycji – należy załączyć pisemne zgody właścicieli nieruchomości,

- Wykaz działek do czasowego zajęcia (w czasie realizacji budowy) – należy załączyć pisemne  zgody  właścicieli  nieruchomości.

Powyższa  dokumentacja  pozwoli  szczegółowo  na  określenie :

- Czy nieruchomość (działka) zajęta pasem drogowym jest przedmiotem regulacji terenowo – prawnej w myśl przepisów art. 60 i 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  oraz

- Określi tryb postępowania w celu pozyskania nieruchomości niezbędnych 
do  realizacji  inwestycji.

W zależności od sposobu pozyskania nieruchomości na cele budowlane niezbędne jest wykonanie  materiałów  wg   poniższych  zasad :

1) Dla działek zajętych pasem drogowym bez konieczności podziału w myśl przepisów cyt. Ustawy  należy  dostarczyć  do  Zamawiającego  następujące  dokumenty :

- Mapę własnościową – mapa zasadnicza z naniesionymi podkolorowanymi granicami działek wraz z ich numeracją lub mapa dla celów projektowych (poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem)  w  treści  jak  wyżej,

- Wypisy  z  rejestru  gruntów – aktualny  i  stan na  dzień  31.12.1998 r.

- Odpis(y)  z  ksiąg  wieczystych

- Wykaz(y)  synchronizacyjny(e)  –  w  razie  konieczności.

2) Dla działek zajętych pasem drogowym (podział działek bez konieczności ustalenia zgodności  z  planem  i  bez decyzji  podziałowej)  w  myśl  przepisów  cyt.  ustawy należy  dostarczyć  do  Zamawiającego  następujące  dokumenty :

- Projekt podziału – ze wskazaną podstawą prawną tj. art. 60 lub 73 cyt. ustawy

- Wypis  z  rejestru  gruntów  – aktualny  i  stan  na  dzień  31.12.1998 r.

- Odpis  z  księgi  wieczystej,

- Wykaz(y)  synchronizacyjny(e)  –  w  razie  konieczności,

- Inne dokumenty stwierdzające własność – Akt Własności Ziemi, odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenie sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

W myśl artykułu 73 ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do  dnia 31 grudnia 2005r.

8.  Pozostałe wymagania  dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

1. Jednostka Projektowania wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzgodnienie założeń wyjściowych do kosztorysowania oraz o podanie warunków technicznych do projektowania.

2. Jednostka Projektowania uzyska decyzje : o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie    na  wycinkę  drzew.

Zamawiający udzieli Jednostce Projektowania pełnomocnictwa do występowania w Jego imieniu   z   wnioskami  o  uzyskanie  powyższych  decyzji .

Termin wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew należy wcześniej       uzgodnić  z  Zamawiającym.

3. Jednostka  Projektowania  skompletuje  wszystkie  materiały  stanowiące  załącznik  do  wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże je oddzielnym protokołem przekazania z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę. Potwierdzenie złożenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - wniosku o uzyskanie    pozwolenia  na  budowę  dla  w/w  zadania,  -  leży  w  gestii  Wykonawcy  dokumentacji.

4.   Dokumentacja powinna być opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

a) Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z wymaganiami ustawy [1] z dnia 07.07.1994 r. -  Prawo budowlane, ustawy [20] z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisami szczegółowymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania.

b) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

c) Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę [20] - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację robót budowlanych na jej podstawie.

d) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

e) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

f) Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim wskazaniu powinien być dopisek,  że równoważne.

g) Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej    oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programów COREL i AUTOCAD w państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki  graficzne   w  rozszerzeniach  *. pdf  i   *. jpg.

6. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach  kartonowych z rączką (po 5szt.) z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji  nie  stosować  kartonów  archiwizacyjnych.

- W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.