III Część SIWZ

Specyfikacja wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie miasta Imielin w 2010r.

##### 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania stawiane wszelkim pracom i czynnościom związanym z utrzymaniem rowów komunalnych na terenie miasta Imielin.

Przystępując do przetargu, a w późniejszym czasie do realizacji zadania należy spełniać i zgadzać się z wszystkimi wymogami i zaleceniami niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z polskimi normami, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót.

# 2. MATERIAŁY i Sprzęt

a) kiszka z faszyny i kołki faszynowe muszą spełniać wymogi norm wymienionych w pkt. 7 przepisy.

b) do wykaszania rowów (skarpa, dno, korona), używać tylko i wyłącznie kos mechanicznych.

c) do czyszczenia przepustów używać samochodu typu WUKO, do wywozu skoszonej trawy samochodu ze skrzynią.

3. WYKONANIE ROBÓT

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie 37 000 mb rowów komunalnych jednorazowo. W zależności od potrzeb czynność ta będzie powtarzana 2 razy rocznie

Przedmiot zamówienia należy realizować poprzez:
-koszenie traw i odkrzaczanie skarp rowów na całej wysokości oraz korony rowów pasem szerokości 1,0 m,
-zgrabienie skoszonej trawy i odwóz wraz z wyciętymi krzewami,
-czyszczenie przepustów, zarurowanych odcinków rowów i komór tłumiących,
-przycinka gałęzi drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rowów,
-na rowach umocnionych płytami betonowymi, tak dno jak i skarpy podlegają oczyszczeniu do płyt umocnienia włącznie,
-uzupełnienie kiszki faszynowej i palisad,
-likwidacja porostów, zatorów i namułów w dnie koryta rowów w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. 
-miejsce odwozu traw, krzaków, szlamów, namułów i gałęzi zabezpiecza wykonawca,
-oznakowanie miejsca prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP,
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót i dróg transportu po zakończeniu robót,

-wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm

# 4. terminy

Po wskazaniu przez Inspektora danego zadania, należy najpóźniej do 7 dni od zgłoszenia, przystąpić do jego realizacji.

Termin jednorazowego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu 3 wynosi 60 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenie następować będzie ustnie, telefonicznie lub w formie pisemnej.

# 5. Wymagania Kadrowe.

Wykonawca powinien zatrudniać min. 6-ciu pracowników do prac związanych z odmulaniem rowów na terenie miasta Imielin.

6. OBMIAR i pomiary wykonywanych ROBÓT

Obmiaru i wszelkich innych pomiarów dokonuje Wykonawca na każde żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Każdy obmiar musi być uzupełniony odpowiednim szkicem sytuacyjnym z podaniem wszystkich potrzebnych wymiarów.

## 7. Ceny jednostkowe za poszczególne zadania muszą uwzglęedniać następujące roboty :

- wykopanie 1mb rowu o głębokości 0,6m, szerokości dna 0,4m i skarpach o nachyleniu 1:1;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- oczyszczenie terenu,

- kopanie i profilowanie rowu,

- rozplantowanie urobku,

- roboty wykończeniowe.

- wykoszenie 1m2 rowu ;

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, chwastów i samosiewów, również dna rowu,

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- grabienie skoszonej trawy i chwastów,

- odtransportowanie sprzętu,

- kontrolę i pomiary.

- odwóz 1m3 urobku na odległość 5km;

- dojazd na miejsce załadunku,

- przestawienie sprzętu,

- załadunek urobku,

- wywóz i wyładunek urobku wraz z kosztami składowania i utylizacji.

- odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,4m z rozplantowaniem urobku na miejscu;

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- ręczne oczyszczenie urządzenia odwadniającego,

- zebranie i rozplantowanie zanieczyszczeń,

- odtransportowanie sprzętu

- odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,6m z rozplantowaniem urobku na miejscu;

- zakres prac jw.

- mechaniczne odmulenie 1 mb przepustu rurowego  Ø 0,4m

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- mechaniczne oczyszczenie urządzenia odwadniającego,

- odtransportowanie sprzętu

- mechaniczne odmulenie 1 mb przepustu rurowego Ø 0,6m

- zakres prac jw.

- wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 20cm;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- oczyszczenie rowu (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- koszenie traw, chwastów i samosiewów,

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- grabienie skoszonej trawy i chwastów,

- odtransportowanie sprzętu,

- pogłębianie i profilowanie rowu,

- wydobycie i rozplantowanie namułu,

- roboty wykończeniowe.

- wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 30cm;

- zakres prac j.w.

- wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 40cm;

- zakres prac j.w.

- wykoszenie i odmulenie 1mb rowu o szer. dna 0,8m z namułu gr. 0,2 m;

- zakres prac jw.

- wykoszenie i odmulenie mechaniczne za pomocą koparko – odmularki 1 mb rowu o szer. dna 0,8 m z namułu gr 0,4 m

- zakres prac j.w.

- wykonanie 1mb opaski faszynowej podwójnej.

- przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie opaski,

- uporządkowanie terenu.

- Wycinka 1 szt. drzewa – samosiejki (drzewo do 5 lat).

- przygotowawcze,

- wycinka DRZEWA,

-utylizacja drzewa.

- Przepisy

| 1 | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| --- | --- | --- |
| 2 | BN-78/9224-04 | Faszyna i kołki faszynowe |
| 3 | BN-69/8952-29 | Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa |
| 4 | BN-69/8952-27 | Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki faszynowe. |
| 5 | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 6 | PN-92/S-02204 | Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg |
| 7 | Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. |  |