Lp.	Podst	Opis i wyliczenia					j.m.	Poszcz	Razem

1	Roboty rozbiórkowe

1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha

0.042	ha	0.042

RAZEM	0.042

2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m

108	m	108.000

RAZEM	108.000

3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3

10.45	m3	10.450

RAZEM	10.450

4 d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m2

294.5	m2	294.500

RAZEM	294.500

5 d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej  (kostka do odzysku)	m2

16	m2	16.000

RAZEM	16.000

6 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3

38.84	m3	38.840

RAZEM	38.840

7 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m

5	m	5.000

RAZEM	5.000

8 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2

120.75	m2	120.750

RAZEM	120.750

9 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3

4.83	m3	4.830

RAZEM	4.830

2	Roboty kanalizacyjne

10 d.2	KNR-W 2-01 0112-01	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach - grunt kat. V	m3

20.25	m3	20.250

RAZEM	20.250

11 d.2	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m3

52.5	m3	52.500

RAZEM	52.500

12 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m

30	m	30.000

RAZEM	30.000

13 d.2	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m3

11.56	m3	11.560

RAZEM	11.560

14 d.2	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.

3	stud.	3.000

RAZEM	3.000

15 d.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m2

48	m2	48.000

RAZEM	48.000

16 d.2	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m

32	m	32.000

RAZEM	32.000

17 d.2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m

9.5	m	9.500

RAZEM	9.500

18 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m

19.1	m	19.100

RAZEM	19.100

19 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.

4	szt.	4.000

RAZEM	4.000

20 d.2	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m3

42.9	m3	42.900

RAZEM	42.900

21 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3

9.6	m3	9.600

RAZEM	9.600

3	Roboty ziemne , krawężniki , nawierzchnia

22 d.3	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3

124.57	m3	124.570

RAZEM	124.570

23 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 40	m3

124.57	m3	124.570

RAZEM	124.570

24 d.3	 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3

177.84	m3	177.840

RAZEM	177.840

25 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m

115	m	115.000

RAZEM	115.000

26 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3

8.05	m3	8.050

RAZEM	8.050

27 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15 x 22 cm na podsypce cem.piaskowej  (Krawężnik najazdowy)	m

115	m	115.000

RAZEM	115.000

28 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2

415.25	m2	415.250

RAZEM	415.250

29 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31-63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2

415.25	m2	415.250

RAZEM	415.250

30 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2

415.25	m2	415.250

RAZEM	415.250

31 d.3	KNR 2-31 0607-04	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce cem.piaskowej	m

31	m	31.000

RAZEM	31.000

32 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka czerwona (Typ Krakowski , Stary rynek)	m2

229.25	m2	229.250

RAZEM	229.250

33 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara (Typ Krakowski , Stary rynek)	m2

186	m2	186.000

RAZEM          186.000

34 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (KOSTKA Z ODZYSKU)	m2

16	m2	16.000

RAZEM	16.000

35 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.

5	szt.	5.000

RAZEM	5.000

36 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.

4	szt.	4.000

RAZEM	4.000