D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie.

  - Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Lokalizacja-wykonanie przebudowy ulicy zgodnie z projektem.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające         i mające na celu wykonanie robót związanych z odtworzeniem osi trasy, obiektów inżynierskich oraz wyznaczenie punktów wysokościowych dla realizacji kontraktu.

W zakres tych robót wchodzą:

- wyznaczenie trasy jezdni, chodników,

- stabilizacja punktów w sposób trwały i ochrona ich przed zniszczeniem,

- wyznaczenie konturów wykopów.

Ilość robót została określona w Przedmiarze Robót.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST.D-M-00.00.00.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Do wykonania robót wg SST.D.01.01.01. konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót objętych SST D.01.01.01. konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:

-dalmierze,

-niwelatory,

-taśmy stalowe lub parciane,

-taczki

-łaty .

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować wysoką jakość robót

4. TRANSPORT

Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robót. .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Oś drogi powinna być wyznaczona w terenie przy pomocy dostatecznie mocnych pali lub rur ,a w przypadku prowadzenia jej po istniejącej drodze - przy pomocy stalowych trzpieni. Trwałego wyznaczenia wymagają: początek, środek i koniec łuku kołowego, początek krzywej przejściowej, hektometry. Zagęszczenie punktów osi na prostej - co 50 metrów ,na krzywiznach -w zależności od promienia łuku kołowego i długości krzywej przejściowej lecz nie rzadziej jak co 50 m.

Punkty wierzchołkowe należy zaznaczyć w sposób trwały np. słupkami betonowymi. Punkty osiowe należy utrzymywać w miarę postępu robót zwiększających rygory dokładności wytyczenia następująco:

- dla korpusu drogowego(roboty ziemne) : 	 ±10 cm

- dla usytuowania jezdni :	±1 cm

Rzędne wysokościowe punktów osi wyznacza się z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. Usunięcie pali z osi budowli może nastąpić tylko wówczas gdy zastąpi się je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w sposób trwały i jednoznaczny. W zakres robót pomiarowych wchodzą również roboty związane z wyznaczeniem konturów wykopów oraz obiektów inżynierskich.

Wyznaczenie punktów wysokościowych

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wyznaczyć wzdłuż trasy w odstępach co około 100 m. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostępnych, nie ulegających zniszczeniu z dokładnością do 0,5 cm. Punkty te należy zakładać na obiektach istniejących lub nowo założonych punktach wysokościowych (słupki betonowe z bolcem).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania dla robót pomiarowych podano w p. 5.1.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest [km] odtworzonej trasy. Ilość robót określa się jako sumę długości (mierzoną po osi) wszystkich wchodzących w zakres zadania dróg. Zakres zadania obejmuje: .

- wyznaczenie osi projektowanej jezdni,

- wyznaczenie przekrojów konturów wykopów,

- stabilizacja punktów głównych.

8. ODBIÓR ROBÓT .

Odbiór robót objętych wg ST.D.01.01.01. polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją wg zasad określonych w ST.D.00.00.00

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

ST.D.01.01.01. Otworzenia trasy i punktów wysokościowych.

Płaci się za km trasy.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- prace pomiarowe dla robót wymienionych w pkt. 7,

- dowóz i stabilizacja punktów w terenie,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały ,ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenia,

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

Opracowanie IBDiM :z 1978 r .

- wykonanie i odbiór robót ziemnych

- Instrukcja DP-14 o dokonywaniu odbiorów robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich -GDDP Warszawa

- Instrukcja Techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.