# Szczegółowa specyfikacja techniczna

# wewnętrznych Instalacji  wod. – kan.

## Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wod.– kan. w BUDYNKU TECHNICZNO – SOCJALNYM

W IMIELINIE PRZY UL. WANDY

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

    - Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych :

    - Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obiekcie.

    - Roboty instalacyjne wody zimnej

    - Roboty instalacyjne wody ciepłej i cyrkulacji.

    - Montaż urządzeń

    - Roboty instalacyjne wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

    - Roboty izolacyjne

    - Płukanie i dezynfekcja rurociągów

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z:

    - Polskimi Normami (PN),

    - Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych,

    - Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe

## Materiały

## Wymagania ogólne

    - Materiały stosowane do wykonania wewnętrznej instalacji wod. – kan. zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej

    - Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji gazowej oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji.

## Rodzaje materiałów

    - Rury PP

    - Zawory kulowe zaporowe

    - Armatura regulacyjna

    - Armatura czerpalna

    - Armatura p.poż.

    - Urządzenie sanitarne

    - Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej PP i zewnętrznej PCV

## Sprzęt

    - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z  wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i  urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

## Transport

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.5

## Wykonywanie robót

    - Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.7

    - W zakres robót instalacyjnych wchodzą

    - Montaż rurociągów PP

    - Montaż armatury zaporowej

    - Montaż armatury czerpalnej z wyk. podejść

    - Montaż armatury regulacyjnej

    - Montaż zasobnika ciepłej wody

    - Montaż rur i kształtek PP i PCV kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej

    - Urządzenie sanitarne

    - Próby szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej

    - Płukanie i dezynfekcja rurociągów wodnych

    - W zakres robót ziemnych roboty rozbiórkowe

    - W zakres robót budowlanych wchodzą

    - Wykonanie przebić w ścianach

    - Wykonanie przebić w stropach

    - Wykonanie bruzd w ścianach

    - Zamurowanie przebić i bruzd

    - Wywóz ziemi i gruzu z budowy

- - Rurociągi wodne prowadzić na konstrukcjach budowlanych (ściany i stropy) podwieszane na uchwytach, a  częściowo w bruzdach  ściennych zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie oraz zaleceniami producenta danego typu rur

- - Montaż urządzeń sanitarnych – zgodnie z ogólnymi warunkami montażu

- - Montaż  pozostałych urządzeń wykonać ściśle z zaleceniami producentów i wg danych zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem

## Kontrola jakości robót

## Wymagania ogólne

    - Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w  całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od  odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

## Kontrola działania

Celem kontroli działania jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy:

- Przedłożenie protokołów z  wykonanych prób szczelności

- Przedłożenie protokołów odbioru UDT  zamontowanego zasobnika ciepła (jeżeli wymaga  takiego odbioru )

## Obmiar robót

    - Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji wod.-kan. wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Odbiór robót.

    - Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.9

    - Instalacja wod- kan powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.

    - Odbiory międzyoperacyjne:

    - Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności

    - Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

- Sprawdzenie czystości instalacji;

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji

    - Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Projektową dokumentację powykonawczą,

- Protokóły z dokonanych pomiarów,

- Protokóły odbioru robót zanikających,

    - Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

## Podstawa płatności

## Ustalenia ogólne

    - Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## NORMY i Przepisy związane

## Normy

|  | PN-B-10725:1997 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. |
| --- | --- | --- |
|  | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
|  | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
|  | PN-89/M-74301 | Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. |
|  | PN-85/B-01700 | Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |
|  | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
|  | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
|  | PN-70/C-89015 | Rury polietylenowe. Metody badań. |
|  | PN-89/H-02650 | Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. |
|  | PN-83/H-02651 | Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. |
|  | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
|  | PN-92/B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
|  | PN-B-01706/Az1 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1) |
|  | PN-81/B-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
|  | PN-81/B-10700.02 | Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. |
|  | PN-B-02863 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. |
|  | PN-B-02863 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. |
|  | PN-B-02864 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. |
|  | BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. |
|  | PN-64/H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. |
|  | PN-H-74051:1994 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. |
|  | PN-H-74051-1:1994 | Włazy kanałowe. Klasa A. |
|  | PN-H-74051-2:1994 | Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. |
|  | PN-92/B-10735 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
|  | PN-92/B-10729 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. |
|  | PN-87/B-010700 | Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
|  | PN-93/H-74124 | Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. |
|  | PN-85/B-01700 | Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |
|  | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
|  | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
|  | PN-86/B-01802 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. |
| - 1 | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. |
|  | BN-85/6753-02 | Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. |
| - 1 | PN-90/B-04615 | Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. |
| - 1 | PN-74/B-24620 | Lepik asfaltowy stosowany na zimno. |
| - 1 | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| - 1 | PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. |

## Inne dokumenty

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych